Семинар 2

- Да се определи моларната маса на газова смес µсм.

- Определете моларната маса на сухия въздух, като считате, че той е съставен от една масова част кислород (О2) и 3 масови части азот (N2), т.е. М1/М2=1/3. Определете парциалните налягания на кислорода (О2) и азота (N2)  , ако налягането на сместа е p=1.105 Pa, т.е. p1 и  p2. Определете плътността на тази смес при нормални условия. Приемете че моларните маси на двата газа са известни.

- В цилиндъра на двигател с вътрешно горене се всмуква въздух с обем V1= 1 l при температура t1=17 ºC и налягане p1 = 720 Torr се впръска гориво с маса m2 = 1 g и моларна маса µ2 = 290 g/mol. При изгарянето температурата в цилиндъра достига t = 627 ºC и налягане p = 60 atm. Определете обема на цилиндъра.

- Хоризонтално разположен цилиндричен съд е разделен на 2 части от подвижна преграда. Какво ще бъде разположението на буталото, ако едната част от съда е запълнена с кислород /О2/, а другата част е запълнена със същата маса водород /H2/. Дължината на съда е 85 cm. Приемете че моларните маси на двата газа са известни, а температурата е една и съща.

- Дадени са два изобарни процеса в P-V диаграма. Начертайте ги в V-T.

p

V

- Дадени са състояния 1 и 2 във V-T диаграма. В кое състояние налягането на газа е по-голямо?

V

T

- В съд с обем V = 20 l се намират 5 g  водород (H2)  и 10 g азот (N2) при t = 17 ºC. Определете налягането в съда, моларната маса на сместа и плътността на сместа.

- Съд с вместимост V=1.10-2 m3 е разделен на два равни обема с полунепроницаема преграда. В едната половина на съда са вкарани 2 g водород (H2) и 4 g хелий (He). През преградата може да преминава само водород. По време на процеса се поддържа температура t = 100 ºC. Ако считаме газовете за идеални, определете установените налягания в двете части.

- В съд с обем V=0.1 m3 се намира газова смес от М1= 0.28 kg азот (N2) и М2 = 0.64 kg кислород (О2). Определете налягането на газовата смес при температура t = 27 ºC. Моларната маса на азота и кислорода са съответно µ1=28.10-3 kg/mol и µ2=32.10-3 kg/mol.

Домашно:

- Учебник В.Дечева: 1.8.

- Приблизителният състав на въздуха в обемни % е: N2≈78%, О2≈21%, Ar≈1%. Определете моларната маса на въздуха.

- Метален контейнер съдържа 500 g амоняк (NH3) с налягане p1=2.105 Pa и температура t1 = 37 ºC. В контейнера има малка дупка, през която изтича газ. След известно време е установено, че температурата е t2 = 17 ºC, а налягането p2=1.6.105 Pa. Колко грама амоняк (NH3) са изтекли от контейнера?