Тест по “Основи на електрониката – I”-

Специалност ИФ, ЯТЯЕ, ФЛТ примерен

име:                                                                                                              фак. N

- Определение за “нелинейна верига”. Важи ли принципът за суперпозицията на сигнали?

- Как се определя динамично съпротивление от волтамперната характеристика на нелинеен елемент?

- Определение за сигнал.

- Определение за  канал за връзка?

- Каква е ролята  сензорите в канала за връзка?

- Колко е пропусквателната способност на канал за връзка C при отношение сигнал/шум  S/N= 15 и честотна лента  W=15 kHz?

- Какви видове комбинации се изпращат при матричното кодиране?

- Определение за случаен сигнал. Видове случайни сигнали:

- Определение за детерминиран сигнал. Опишете детерминиран преходен сигнал.

- Ако амплитудата на периодично синусоидално напрежението е 282 V a периода  е T= 20 ms, определете ефективната стойност и честотата на напрежението ако . Начертайте амплитудата и  размаха на напрежението Up-p върху времедиаграмата на сигнала?

- Колко е  коефициентът на запълване при периодични правоъгълни импулси с честота на повторение 1 kHz и продължителност на положителния импулс 200 μs?

- Представете с времедиаграма процесът “дискретизация (квантуване)” по време на аналоговите сигнали? Колко трябва да бъде честотата на квантуване по време  на немоночестотен сигнал, ако той съдържа сигнали с периоди 0.1 ms, 0.05 ms и 2 μs , за

да може той да бъде възстановен.

- Колко разрядно АЦП трябва да използвам, ако квантуването по нива има N=512.

- Представете десетичното число 13 в двоична бройна система.

- Какво е спектър на периодични положителни правоъгълни импулси и какви съставни има той?

- Ред на Фурие за представяне на периодични сигнали. Колко члена е достатъчно да отчетем за да опишем формата на сигнала?

- Начертайте модулиращият и модулирания сигнал и обяснете честотна модулация на синусни сигнали. Израз за честотна девиация на модулирания сигнал.

- Начертайте и обяснете PSK(Phase-Shift-Keying)-модулацията за предаване на цифрови сигнали.

- Определете съпротивлението на меден проводник (σ=5.9 .107 S/m) с дължина 100 м, радиус 0.2 мм .

- Кондензатор има метални електроди -квадрат със страни 10 мм . Ако диeлектрикът е с дебелина 20 μм и относителна диелектрична проницаемост ε=4 (ε0=8.85.10-12 F/m) , колко е капацитета на кондензатора в pF? Колко ома е капацитивното съпротивление при честота f=1 kHz

- Определете токът през кондензатора в момента t=0.2ms, ако C=4 μF a Uc=10 sin(w.t +60֯ ) , f=1 kHz?